МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Кибернетики

Кафедра проблем управления

Лабораторная работа №4

по дисциплине “Интеллектуальные системы управления и приводы“

Изучение основ информационного обмена в ROS

Студент группы КРБО-01-17: 							Эсаулов И.Д.

Преподаватель:								           	Морозов А.А

Тема лабораторной работы:

Изучение основ информационного обмена в ROS (Robot operating system).

Время выполнения: 2 часа.

Цель лабораторной работы:

Получение навыков установки и настройки ROS (Robot operating system), ознакомление с архитектурой ROS, создание узла, осуществляющего публикацию данных и чтение данных из информационной среды ROS.

Ход работы

После установки Ubuntu перейдём на рабочим стол и откроем консоль для  последующего ввода команд, цель которых установка  ROS.

Рис. 1 – Итоговая структурная схема системы управления

Настройка компьютера производится следующими командами, введенными в терминал:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

Проведем подключение к серверу ключей:

sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654

После успешного выполнения подключения обновим пакеты Ubuntu для корректного скачивания программы ROS:

sudo apt update

Далее, когда предыдущая команда завершена, устанавливается пакет основных компонентов ROS:

sudo apt install ros-melodic-desktop-full

После установки ROS стоит установить недостающие компоненты, с которыми нужно будет взаимодействовать в дальнейшем:

sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential

Прежде чем приступить к созданию проекта в ROS, необходимо установить и инициализировать rosdep. Он устанавливает системные зависимости для исходного компилируемого кода и не только:

sudo apt install python-rosdep
sudo rosdep init 
rosdep update

Если catkin не установился со всеми пакетами ROS, нужно его доустановить :

sudo apt-get install ros-melodic-catkin

Инициализируется среду текущей оболочки:

source /opt/ros/melodic/setup.bash

Затем создается новое рабочее пространство:

mkdir -p ~/catkin_ws/src

cd ~/catkin_ws/

Вводится команда для сборки пакетов рабочей области: 
catkin_make

Рис. 2 – Внешнее представление рабочей директории

Чтобы добавить рабочую область в среду ROS, необходимо source созданный установочный файл:
. ~/catkin_ws/devel/setup.bash

Переходим в папку, где нужно разместить рабочий проект:
cd ~/catkin_ws/src

Создаем нужные для работы файлы:
catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp

Возвращаются с помощью этой команды:
cd ~/catkin_ws

Запускается команда, чтобы все работало:
catkin_make

Запускается очередная важная команда:
. ~/catkin_ws/devel/setup.bash

С какой-то особенной команды переходим в раздел с проектом beginner_tutorials:
roscd beginner_tutorials

Создается папка для скриптов:
mkdir scripts

Переход в папку:
cd scripts

При помощи команды wget подключимся удалённо к гитхабу и скачаем файл talker.py :

wget https://raw.github.com/ros/ros_tutorials/kinetic-devel/rospy_tutorials/001_talker_listener/talker.py
chmod +x talker.py

Рис. 3 – Результат работы talker.py

При помощи команды wget подключимся удалённо к гитхабу и скачаем файл listener.py:
wget https://raw.github.com/ros/ros_tutorials/kinetic-devel/rospy_tutorials/001_talker_listener/listener.py
chmod +x listener.py

Рис. 4 – Результат работы listener.py

Возвращаемся в корневую папку воркспэйса каткин:
cd ~/catkin_ws

Опять все инициализируем:
catkin_make

Запускаем программного онлайн цербера и наслаждаемся работой примера:
roscore

Рис. 5 – Результат работы roscore

Откроем новый терминал и запустим Publisher Node

Вводятся следующие команды:

source devel/setup.bash

roscd beginner_tutorials

rosrun beginner_tutorials talker.py

Для запуска Subscriber Node так же понадобиться новый терминал

Вводятся следующие команды:

source devel/setup.bash

roscd beginner_tutorials

rosrun beginner_tutorials listener.py

Результат запуска команд:

Рис. 6 – Демонстрация работы listener & talker

Рис. 7 – Демонстрация работы roscore

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки по

установке и настройке среды ROS-Melodic. Была настроена рабочая среда для создания новых проектов. Был создан и собран новый проект “hello world”,

который реализует публикацию и чтение данных в информационную среду ROS. Использование узлов в ROS дает несколько преимуществ для всей системы. Существует дополнительная отказоустойчивость, поскольку сбои изолированы для отдельных узлов.

GITHUB:

https://github.com/Elllijah/Lab4